NetworkTool客户端使用说明文档

- 打开客户端

  - 运行 NetworkTool.Client-{version}-win-x64.exe。

  - 主窗口包含本机网卡区和发现设备列表两个部分，如图1所示。

图1 Windows客户端主窗口

- 选择本机网卡

- 图2 选择网卡

  - 在“本机网卡”下拉框中选择与设备直连的网卡。

  - 如果下拉框中没有目标网卡，可点击“刷新”；仍没有时取消勾选“仅显示可用网卡”检查是否出现。

  - 如果提示网卡没有可用的 IPv4，可等待 Windows 自动生成 169.254 地址，或手工配置 169.254.100.1/16。

- 搜索并连接设备

- 图3 搜索设备

  - 选择网卡后，客户端会自动搜索 169.254 开头的设备 IP。

  - 如果没有出现，可点击“重新搜索设备”重新搜索。

  - 搜索成功后，设备列表会显示设备的 IP、主机名和 MAC 地址。

  - 在设备列表中双击目标设备，输入管理密码即可进行配置，如图4所示。

图4 输入密码

  - 连接成功后，会打开“设备信息与网口配置”窗口。

- 修改网络配置

- 图5 网络配置界面

  - 标题栏有设备的主机名、IP和软件版本号，如图5所示。

  - 每个网口区域会显示网卡接口名、连接状态、当前 IP、网关、路由和 DNS。

  - 可以为每个网口选择 DHCP，或填写静态 IP 地址和子网掩码，静态IP配置时可添加多个 IP 地址。

  - 如需默认网关，先勾选“启用”，再填写网关地址。

  - 如需自定义路由，先勾选“启用”，再添加目标网段、子网掩码和网关地址。

  - DNS 可按需添加或删除。

  - 当前规则最多只允许一个网口配置默认网关。其他网口如需访问特定网段，应使用自定义路由。

- 校验并保存配置

- 图6 校验和保存配置

  - 修改完成后点击“校验”，如图6所示。

  - 校验通过后，界面会提示可以保存配置，校验失败则会提示失败的原因。

  - 点击“保存配置”。客户端会弹出确认窗口，显示将要保存的配置，如图7所示。

图7 确认保存配置的提示

  - 保存过程中不要关闭客户端、不要拔网线、不要关闭设备。保存完成后，可点击右上角“重新获取”确认设备当前配置，如图8所示。

- 图8 提交任务中、等待完成、保存成功的提示

  - 保存失败时，程序会尝试自动回滚到之前的配置，如图9所示。

- 图9 保存失败的提示

- 重启或关闭设备

- 图10 重启或关闭设备

  - 设备详情窗口底部支持“重启设备”和“关闭设备”，如图10所示。

  - 执行后设备可能立即断开连接，请谨慎重启或关闭。

- 常见问题处理

  - 问题：本机网卡列表为空。处理：点击“刷新”；取消“仅显示可用网卡”；检查 Windows 网卡是否启用、是否插网线、是否有 IPv4。

  - 问题：当前网卡未检测到链路。处理：检查网线、网口灯，确认选择的是与设备维护网卡直连的 Windows 网卡。

  - 问题：当前网卡没有可用 IPv4。处理：等待 Windows 自动生成 169.254 地址，或手工配置 169.254.100.1/16。

  - 问题：未发现 169.254 开头的设备 IP。处理：确认设备维护网卡已有 169.254.100.2/16；确认 Server 已运行；确认 Windows 选择了直连网卡；必要时临时关闭防火墙验证。

  - 问题：校验失败，提示网关与 IP 不在同一子网。处理：修改网关地址，使其与对应网口 IP 在同一网段；不需要网关时取消启用。

  - 问题：提示多个默认网关。处理：只保留一个默认网关，其余网口取消默认网关或改用自定义路由。